Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі	.

Послуги з демонтажу прискорювача лінійного медичного Clinac 2100C/D виробництва Varian Medical Systems (сер. номер 0928)

| 1 | Назва предмета закупівлі згідно класифікатора, код ДК 021:2015 | Послуги з демонтажу прискорювача лінійного медичного Clinac 2100C/D виробництва Varian Medical Systems (сер. номер 0928), за кодом ДК 021:2015: 50420000 - 5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (демонтаж прискорювача лінійного медичного Clinac 2100C/D виробництва Varian Medical Systems. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначенні відповідно Технічного завдання та Технічної специфікації. 1. Демонтаж навісного обладнання лінійного прискорювача Clinac 2100C/D (лазери, система відеоспостереження, переговорний пристрій, монітор для нагляду в процедурній кімнаті, набір дозиметричного обладнання); 2. Від'єднання та демонтаж кабелів та інженерних комунікацій системи охолодження та системи подачі стислого повітря лінійного прискорювача Clinac 2100C/D; 3. Демонтаж онкологічної інформаційної системи лінійного прискорювача Clinac 2100 (сервер бази даних та зображення, робочі станції онкологічної інформаційної системи ARIA та системи планування Eclipse); 4. Демонтаж обладнання пультової лінійного прискорювача Clinac 2100C/D (інтегрована консоль керування та шафи із робочими станціями керування); 5. Демонтаж столу лінійного прискорювача Clinac 2100C/D; 6. Демонтаж обертального кола лінійного прискорювача Clinac 2100C/D; 7. Демонтаж модулятору лінійного прискорювача Clinac 2100C/D; 8. Демонтаж РЧ-частини лінійного прискорювача Clinac 2100C/D; 9. Демонтаж каркасу Silhouette лінійного прискорювача Clinac 2100C/D; 10. Демонтаж системи Portal Vision лінійного прискорювача Clinac 2100C/D; 11. Демонтаж противаги лінійного прискорювача Clinac 2100C/D; 12. Встановлення транспортировочної рами під гентрі та стенд лінійного прискорювача Clinac 2100C/D; 13. Демонтаж гентрі та стенда лінійного прискорювача Clinac 2100C/D; 14. Демонтаж внутрішніх захисних дверей процедурної кімнати лінійного прискорювача Clinac 2100C/D; 15. Забезпечення під'їздного шляху до місця завантаження важких габаритних компонентів обладнання лінійного прискорювача Clinac 2100C/D (гентрі, стенд, противага, захисні двері, модулятор, каркас Silhouette, обертальне коло, РЧ-частина, шафи системи керування); 16. Виготовлення та встановлення тимчасових ізоляційних перегородок для забезпечення діяльності відділення дистанційної променевої терапії під час виконання робіт; 17. Виконання тимчасових пройомів для переміщення обладнання лінійного прискорювача Clinac 2100C/D до місця його подальшої погрузки; 18. Спорудження тимчасової платформи для погрузки обладнання лінійного прискорювача Clinac 2100C/D з метою його подальшого транспортування до встановленого місця зберігання; 19. Спорудження тимчасової платформи для розвантаження обладнання лінійного прискорювача Clinac 2100C/D біля встановленого місця його подальшого зберігання; 20. Переміщення важких габаритних компонентів обладнання лінійного прискорювача Clinac 2100C/D до платформи для його подальшого завантаження; 21. Транспортування важких габаритних компонентів обладнання лінійного прискорювача Clinac 2100C/D до встановленого місця його зберігання; 22. Розвантаження важких габаритних компонентів обладнання лінійного прискорювача Clinac 2100C/D на тимчасову платформу біля встановленого місця його зберігання; 23. Переміщення важких габаритних компонентів обладнання лінійного прискорювача Clinac 2100C/D з тимчасової платформи до встановленого місця його зберігання; 24. Виготовлення та встановлення тимчасових ізоляційних перегородок в місцях тимчасових пройомів для забезпечення діяльності відділення дистанційної променевої терапії після виконання робіт; 25. Демонтаж тимчасової платформи для розвантаження обладнання лінійного прискорювача Clinac 2100C/D біля встановленого місця його подальшого зберігання; 26. Вивіз будівельного сміття по завершенню робіт з демонтажу обладнання. Послуги виконуються кваліфікованим та атестованим персоналом. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку. Очікувана вартість закупівлі: 1298000,00 (один мільйон двісті дев’яносто вісім тисяч гривень 00 копійок) Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі не передбачається. Послуги з демонтажу прискорювача лінійного медичного Clinac 2100C/D виробництва Varian Medical Systems , за кодом ДК 021:2015: 50420000 - 5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (демонтаж прискорювача лінійного медичного Clinac 2100C/D виробництва Varian Medical Systems - відповідають розрахунку видатків до кошторису на 2024 рік ДНП «Національний інститут раку» (КЕКВ 2610). |