| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування гама-терапевтичного апарата Агат ВУ за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» UA-2024-02-23-007351-a |
| 2. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначенні відповідно Технічного завдання та Технічної специфікації. Зовнішній огляд апарату: - контрольно-профілактичний огляд; - комплектність апарату; - усунення виявлених недоліків. Перевірка системи безпеки та блокування: - перевірка блокування захисних дверей; - контроль автоматичного аварійного повернення джерела та приведення його роботи до вимог виробника; - контроль переговорного пристрою та приведення його роботи до вимог виробника; - контроль блокування апарату та приведення його роботи до вимог виробника. Регламентні сервісні процедури із забезпеченням працездатності системи керування та безпеки: - перевірка системи та програмного забезпечення; - перевірка кінцевих вимикачів, ланцюгів та мереж; - перевірка аварійних кнопок апарату; - перевірка вентиляційної системи апарату. Регламентні сервісні процедури із забезпечення працездатності ампулопроводу та лікувального наконечника: - демонтаж та перевірка ампулопроводу згідно з ТО та УЕ М.1.197.012-01 ТО - перевірка на забруднення ампулопроводу; - перевірка лікувальних наконечників, їх прохідність на забрудненість. Регламентні сервісні процедури із забезпеченням працездатності приводів каналів та перезарядного контейнеру: - перевірка електропроводів та схеми керування - перевірка тросоукладчиків та тросів - перевірка оптодатчиків та лічильників позицій каналів. Регламентні сервісні процедури із забезпеченням працездатності електронних схем та комутації: - перевірка стабілізаторів, блоків керування каналами, контролера - перевірка лінійки комутаційних реле. |
| 3. | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку, очікувана вартість пропозиції за піврічче дорівнює комерційний пропозиції від ПНВП «Кобальт-Сервіс» -104 400,00 грн. (сто чотири тисячі чотириста грн. 00 коп.) Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі не передбачається. Послуги з технічного обслуговування гама-терапевтичного апарата Агат ВУ за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» - відповідають розрахунку видатків до кошторису на 2024 рік ДНП «Національний інститут раку». |