| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування прискорювача лінійного «Halcyon», виробництва компанії Varian medical systems (США) за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» UA-2024-02-22-001400-a |
| 2. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначенні відповідно Технічного завдання та Технічної специфікації. Процедура квартального технічного обслуговування прискорювача лінійного «Halcyon», що включає: - Опрацювання оновлень по технічній документації, збір та аналіз інформації про безперебійність роботи обладнання. Перевірка системи віддаленого доступу. Розбирання компонентів корпусу лінійного прискорювача. - Проведення процедури ХІ Diagnostics виявлення відхилень в працездатності систем, перевірка даних автоматичної системи фіксації подій "Event Log" та функціювання блока Генератора. - Тестування працездатності мережевих систем обробки зображення KV / MV та виконання експорту IX даних. - Збір та аналіз даних з системи автоматичної діагностики функціювання систем обладнання "MPC". - Інспекція стану, перевірка цілісності компонентів блока MLC. Діагностика параметрів функціювання пелюсток та ініціалізація блока MLC. - Перевірка та налаштування конфігурації системи AFC. - Інспекція стану, очищення та перевірка працездатності ручних пультів керування, систем Emergency stop та контуру повітряного охолодження блока Гентрі. - Збирання й очищення компонентів корпусу лінійного прискорювача, налагоджування працездатності систем та усунення виявлених недоліків. - Перевірка систем комп'ютерного контролю виконання процесів, проведення імітації терапевтичної процедури на апараті Процедура піврічного технічного обслуговування прискорювача лінійного «Halcyon», що включає: - Опрацювання оновлень по технічній документації, збір та аналіз інформації про безперебійність роботи обладнання. Перевірка системи віддаленого доступу. Розбирання компонентів корпусу лінійного прискорювача. - Проведення процедури ХІ Diagnostics виявлення відхилень в працездатності систем, перевірка даних автоматичної системи фіксації подій "Event Log" та функціювання блока Генератора. - Перевірка даних функціювання блока Генератора. Тестування працездатності мережевих систем обробки зображення KV / MV та виконання експорту IX даних. - Збір та аналіз даних з системи автоматичної діагностики функціювання систем обладнання "MPC". - Інспекція цілісності компонентів та очищення блока Консолі, Стенда, Гентрі - Інспекція стану, очистка та змащення механічних вузлів блока Коліматора. Процедури діагностики й перевірки функціювання вузлів блока MLC - Інспекція стану, перевірка цілісності компонентів блока MLC. Діагностика параметрів функціювання пелюсток та ініціалізація блока MLC - Інспекція стану та очистка компонентів блока Кушетки й системи IGRT - Перевірка функціювання вбудованого блока UPS та опрацювання даних по відтермінованим задачам - Інспекція стану та перевірка мастильного матеріалу підшипника системи обертання блоків Коліматора й Гентрі - Інспекція стану та перевірка мастильного матеріалу рейкових підшипників CCH та системи повздовжнього руху блока Кушетки - Очищення робочих поверхонь лінійного прискорювача та резервне копіювання робочих параметрів й системних даних - Перевірка та налаштування конфігурації системи AFC - Інспекція стану, очищення та перевірка працездатності ручних пультів керування, систем Emergency stop та контуру повітряного охолодження блока Гентрі - Збирання й очищення компонентів корпусу лінійного прискорювача, налагоджування працездатності систем та усунення виявлених недоліків - Перевірка систем комп'ютерного контролю виконання процесів, проведення імітації терапевтичної процедури на апараті. Процедура річного технічного обслуговування прискорювача лінійного «Halcyon», що включає: - Опрацювання оновлень по технічній документації, збір та аналіз інформації про безперебійність роботи обладнання. Перевірка системи віддаленого доступу. Розбирання компонентів корпусу лінійного прискорювача - Проведення процедури ХІ Diagnostics виявлення відхилень в працездатності систем, перевірка даних автоматичної системи фіксації подій "Event Log" та функціювання блока Генератора - Тестування працездатності мережевих систем обробки зображення KV / MV та виконання експорту IX даних - Збір та аналіз даних з системи автоматичної діагностики функціювання систем обладнання "MPC" - Інспекція стану, перевірка цілісності компонентів блока MLC. Діагностика параметрів функціювання пелюсток та ініціалізація блока MLC - Інспекція цілісності компонентів та очищення панелі обробки зображення MV, імпульсного модуля HV. Перевірки стану кріплень блока обмежувача пучка та станини апарата - Вимірювання та перевірка відповідності робочих параметрів SMC сигналу, блока живлення Стенду та вакуумної помпи - Інспекція стану та перевірка функціювання SSMM вентиляторів та системи попередження зіткнення - Інспекція стану, очищення й перевірка цілісності компонентів підйомного механізму блока Кушетки - Спустошення гідравлічного резервуару внутрішньої системи охолодження - Обслуговування контуру системи охолодження з заміною витратних компонентів блока фільтрації та перезаправлянням теплоносія. - Інспекція стану компонентів гідравлічного контуру апарата, перевірка функціювання датчиків потоку та очистка сітчастого фільтра - Інспекція стану й обслуговування робочих станцій та Створення резервної копії параметрів програмного забезпечення - Інспекція стану компонентів блока Іонної камери з перевіркою осцилограм сигналів блока BGM. Проведення процедури відновлення Магнетрона - Інспекція стану комунікаційних кабелів плат управління генератора блока Гентрі - Перевірка та налаштування конфігурації системи AFC - Інспекція стану, очищення та перевірка працездатності ручних пультів керування, систем Emergency stop та контуру повітряного охолодження блока Гентрі - Збирання й очищення компонентів корпусу лінійного прискорювача, проведення процедури ініціалізації осей, налагоджування працездатності систем та усунення виявлених недоліків - Перевірка систем комп'ютерного контролю виконання процесів, проведення імітації терапевтичної процедури на апараті. Послуга технічної підтримки засобами віддаленого доступу, системи SmartConnect та забезпечення планових візитів сервісного інженера, що включає: - Послуга з технічної підтримки співробітників Замовника, усунення недоліків в роботі Обладнання засобами віддаленого доступу й функціями системи SmartConnect та забезпечення візитів сервісного інженера для виконання процедур з планового технічного обслуговування Обладнання протягом року. Послуги з плановго ремонту та діагностики функціювання Прискорювача лінійного “Halcyon” (S/N 1559), виробництва компанії Varian Medical Systems (США), що передбачає: - - Послуга з ремонту блока багатопелюсткового коліматора Прискорювача лінійного «Halcyon» (S/N 1559) із заміною Гвинта приводу дистальних пелюсток - Послуга з ремонту блока багатопелюсткового коліматора Прискорювача лінійного «Halcyon» (S/N 1559) із заміною Гвинта приводу проксимальних пелюсток - Послуга з ремонту блока Гентрі Прискорювача лінійного «Halcyon» (S/N 1559) із заміною Кабелю оптоволоконного W44 системи DMI1. - Послуга з діагностики та налагоджування роботи Прискорювача лінійного «Halcyon» (S/N 1559). - Послуга з ремонту блока багатопелюсткового коліматора Прискорювача лінійного «Halcyon» (S/N 1559) із заміною Двигуна приводу пелюстки 1. Учасник повинен надати копію Ліцензії (зі змінами) Державної Інспекції Ядерного Регулювання України на право провадження діяльності використання джерел іонізуючого випромінювання до медичного обладнання (прискорювача лінійного «Halcyon»), видана безпосередньо Учаснику та дійсна на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій. 2. Послуги за предметом закупівлі, повинні здійснюватися кваліфікованим сервісним інженером, який має відповідні знання, навички та досвід на проведення обслуговування та ремонту даного обладнання. Для цього учасник має надати: - копію сертифіката від виробника медичного обладнання; - копію документа, який підтверджує проходження навчання з радіаційної безпеки; - копію документа, який підтверджує наявність у сервісного інженера групу допуску з електробезпеки не нижче 4 групи. 3. Для проведення технічного обслуговування рентгенівського апарату Учасник має мати сервісний ключ M-Class. |
| 3. | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку, Очікувана вартість дорівнює комерційний пропозиції від ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» - 2 220 600,00 грн. (Два мільйони двісті двадцять тисяч шістсот гривень 00 копійок) у т.ч. ПДВ 370 100,00 грн. |